2026

Paul RENSON

[Nom de la société]

26/01/2026

Examen 5 BIM IA

# Supervision intelligente de capteurs IoT connectés au Cloud avec détection d’anomalies en temps réel

## 🎯 Objectif général

Concevoir un système complet IoT + IA + Dashboard :

- Des capteurs IoT (simulés) publient leurs mesures vers un broker MQTT Cloud.

- Une application Python reçoit et traite les données (filtrage, stockage, apprentissage, détection d’anomalies).

- Une interface Streamlit présente en temps réel les données et anomalies.

- Une intégration Cloud (HiveMQ Cloud, AWS IoT ou Eclipse Mosquitto public) centralise la communication.

## 🧩 Étape 1 — Conception du système IoT (1h 30)

### 🎯 Objectif

Définir l’architecture technique du projet et la logique d’échanges.

### 🧠 Tâches

- Schéma d’architecture (à dessiner sur papier ou via draw.io) :

  - Capteurs (ESP32 ou simulation Python)

  - Broker MQTT Cloud

  - Backend IA

  - Tableau de bord Streamlit

👉 Produire un schéma d’échanges : capteur → Cloud → IA → Dashboard.

- Documentation du flux MQTT :

  - Topic principal : iotsystem/capteurs/temperature

  - Payload JSON :

json

{  "sensor_id": "C001",  "timestamp": "2024-06-07T12:00:00Z",  "temperature": 23.7,  "humidity": 45.2}

- Déterminer l’environnement Cloud MQTT (ex. HiveMQ Cloud)

  - Créer un compte

  - Récupérer : host, port, username, password

📄 Livrable attendu : Schéma + cahier de spécifications techniques (interfaces, topics, sécurité MQTT).

## 🛰️ Étape 2 — Simulation et envoi de données IoT vers le Cloud (1h 30)

### 🎯 Objectif

Publier périodiquement des données simulées vers le broker MQTT Cloud.

### 🔧 Contenu

- Script Python type “simulateur de capteur” (1 à 3 capteurs virtuels).

- Envoi MQTT vers le cloud toutes les 3 à 5 s.

- Injection aléatoire d’anomalies (surchauffe, valeurs nulles).

👉 Utiliser paho-mqtt + random + datetime.

python

import paho.mqtt.client as mqttimport json, time, randomfrom datetime import datetimeBROKER = "your-hivemq-host"PORT = 8883USERNAME = "..."PASSWORD = "..."TOPIC = "iotsystem/capteurs/temperature"client = mqtt.Client()client.username_pw_set(USERNAME, PASSWORD)client.tls_set()  # connexion sécurisée TLSclient.connect(BROKER, PORT)while True:    temp = 25 + random.gauss(0, 0.8)    hum = 40 + random.gauss(0, 2)    # 5% de probabilité d’anomalie    if random.random() < 0.05:        temp += random.choice([-10, +12])        payload = {        "sensor_id": random.choice(["C001", "C002", "C003"]),        "timestamp": datetime.utcnow().isoformat(),        "temperature": round(temp, 2),        "humidity": round(hum, 1)    }    client.publish(TOPIC, json.dumps(payload))    print("📡 Données envoyées :", payload)    time.sleep(3)

📄 Livrable attendu : script fonctionnel + preuves de messages reçus côté broker (capture HiveMQ ou logs).

## 🤖 Étape 3 — Traitement et détection d’anomalies (2h)

### 🎯 Objectif

Mettre en place une petite IA en Python pour détecter automatiquement des comportements anormaux.

### 🔧 Contenu

- Récupération en temps réel via MQTT subscribe

- Analyses statistiques (moyenne, écart-type)

- Détection automatique basée sur Isolation Forest ou z-score

👉 Exemple simplifié :

python

import pandas as pdfrom sklearn.ensemble import IsolationForestdef detect_anomalies(df):    model = IsolationForest(contamination=0.05, random_state=42)    df["anomaly"] = model.fit_predict(df[["temperature"]])    return df[df["anomaly"] == -1]

- Génération d’un fichier CSV hebdomadaire avec l’historique

📄 Livrable attendu : code IA + graphique (matplotlib) montrant les anomalies détectées.

## 📊 Étape 4 — Tableau de bord Streamlit (2h)

### 🎯 Objectif

Développer une interface web interactive pour suivre l’état du système.

### 🔧 Contenu

- Tableau de bord Streamlit (à exécuter en local)

- Actualisation toutes les 5 s depuis les données reçues

- Affichage graphique de la température + humidité

- Encadré d’alertes en cas d’anomalies

- Tableau des dernières valeurs : sensor_id, timestamp, température, status ("NORMAL"/"ANOMALIE")

👉 Extensions :

- Graphiques multi-capteurs

- Carte géographique si tu gères la position du capteur

- Export CSV via bouton Streamlit

📄 Livrable attendu : interface fonctionnelle avec captures d’écran prouvant la détection de pics.

## ☁️ Étape 5 — Intégration Cloud et industrialisation (1h)

### 🎯 Objectif

Préparer le déploiement et la mise à l’échelle cloud.

### 🔧 Contenu

- Connexion sécurisée TLS au broker MQTT

- Stockage distant des données (AWS DynamoDB ou base MongoDB Atlas)

- Préparation du tableau de bord pour un déploiement Streamlit Cloud ou Railway.app

- Ajout d’un service d’alerte : envoi mail via API SendGrid ou Twilio en cas d’anomalie critique

📄 Livrable attendu :
Architecture finale Cloud + démonstration du flux complet (capteur → cloud → AI → dashboard).

## 🎓 Résultat final attendu

✅ Un réseau IoT simulé fonctionnel publiant vers un broker MQTT Cloud
✅ Une IA embarquée détectant des dérives de mesure
✅ Un tableau de bord web temps réel pour surveiller tout le système
✅ Une architecture Cloud sécurisée et extensible

# Livrables attendus

- Schéma d’architecture (format image ou PDF)

- Scripts Python : simulateur, analyse IA, dashboard

- Graphiques et fichiers CSV des anomalies détectées

- Capture(s) d’écran du tableau de bord

- Document de rendu final (.zip ou GitHub)

# Grille d’évaluation (sur40 points)

| Compétence évaluée | Description | Barème | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Conception du système IoT-Cloud | Schéma et compréhension de l’architecture | 6 |  |
| Simulation des capteurs | Code fonctionnel et cohérence des données | 4 |  |
| Module IA | Détection correcte et code documenté | 6 |  |
| Dashboard Streamlit | Visualisation fluide et claire | 4 |  |
| Qualité du rendu et compréhension | Clarté du rapport et démonstration | 20 |  |